کاتالوگ محصولات، خدمات و پروژه‌های اجراشده

نسخه بازطراحی‌شده بر اساس کاتالوگ چاپی شرکت

مقدمه

تجهیزات سرمایش و تهویه مطبوع صنعتی

شرکت ساختمانی و تأمین تجهیزات بهین تجربه آرتیمان (BTA) در سال ۱۳۹۹ با هدف طراحی و اجرای انواع پروژه‌های ساختمانی، سوله و سیستم‌های تهویه مطبوع از صفر تا صد تأسیس شده است.

حوزه فعالیت شامل پروژه‌های اداری، تجاری، آموزشی، فرهنگی و نظامی است؛ از جمله انبارهای دارویی و نگهداری مواد غذایی. شرکت بر به‌کارگیری تجهیزات دارای گواهی‌های معتبر داخلی و بین‌المللی و آمادگی برای پروژه‌های بین‌المللی تأکید دارد.

توانمندی‌ها: تولیدات و اجرایی‌ات

تولیدات

• طراحی و تولید انواع چیلرهای تراکمی آب‌خنک و هواخنک

• طراحی و تولید انواع برج‌های خنک‌کننده

• طراحی و تولید انواع هواساز، هواسازهای هایژنیک و ایرواشر

• طراحی و تولید انواع روفتاپ پکیج (پکیج یونیت)

• طراحی و تولید انواع لامینار باکس

• طراحی و تولید انواع فیلتر هپا

• طراحی و تولید انواع بویلر صنعتی، کویل و فن‌کویل

• طراحی، تولید، اجرا، تعمیر و نگهداری انواع سیستم‌های تهویه مطبوع، داکت اسپلیت و کولر

اجرایی‌ات

• طراحی و اجرای صفر تا صد انواع پروژه‌های ساختمانی

• طراحی، محاسبه، اجرا و تجهیز انواع سوله‌های صنعتی

• طراحی و اجرای انواع کلین‌روم

• طراحی، اجرا، تأمین، تجهیز و نگهداری سیستم‌های موتورخانه مکانیکال

• طراحی و اجرای سیستم‌های برق قدرت، شبکه روشنایی و دوربین مداربسته

نمونه‌ای از محصولات تهویه و سرمایش

چیلرهای تراکمی

طراحی سفارشی بر اساس نیاز مشتری و شرایط اقلیمی، با کندانسور آب‌خنک یا هواخنک؛ کنترل هوشمند مبتنی بر پی‌ال‌سی و قابلیت اتصال به سیستم مدیریت ساختمان؛ اواپراتور پوسته‌ولوله با لوله‌های مسی؛ بدنه گالوانیزه با پوشش پودری الکترواستاتیک؛ درجه حفاظت آی‌پی ۵۴.

جدول ۱. خطوط محصول چیلر تراکمی

| ردیف | نوع | کمپرسور | حدود ظرفیت (تن) |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | اسکرول | هرمتیک | ۳٫۵ تا ۱۲۰ |
| ۲ | پیستونی | نیمه‌هرمتیک | ۳٫۵ تا ۱۲۰ |
| ۳ | اسکرو | نیمه‌هرمتیک | ۵۰ تا ۱۲۸۰ |

برندهای کمپرسور: کوپلند، بیتزر، دانفوس، هانبل

برج‌های خنک‌کننده

برج خنک‌کننده فایبرگلاس / مکعبی

برج خنک‌کننده برای خنک‌کاری آب فرآیندی در مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی (پالایشگاه، نیروگاه، کارخانه) از طریق تبادل حرارت آب و هوا به‌کار می‌رود. ظرفیت‌های متداول از حدود ۵ تا بیش از ۱۲۵۰ تن و در مدل‌های جریان متقاطع و جریان مخالف ارائه می‌شود.

انواع برج

• برج گرد یا بطری‌شکل جریان مخالف — ظرفیت حدود ۸ تا ۱۴۰۰ تن

• برج فایبرگلاس جریان متقاطع — ظرفیت حدود ۵۰ تا ۱۰۰۰ تن؛ صدای کم و فضای نصب محدود

• برج مکعب جریان مخالف — مدار باز و مدار بسته؛ پکینگ یو‌پی‌وی‌سی

• برج مدار بسته — جلوگیری از رسوب و خوردگی با جدا نگه داشتن آب فرآیندی در حلقه بسته

هواساز و تجهیزات مرتبط

هواساز صنعتی مدولار

هواساز دستگاه تأمین هوای مطبوع برای کنترل دما و رطوبت است و از کویل‌های گرمایش و سرمایش به‌همراه فیلتراسیون ذرات معلق (آلومینیومی، کیسه‌ای، کربن اکتیو، هپا و اولپا) بهره می‌برد. ظرفیت متداول حدود ۱۵۰۰ تا ۶۵۰۰۰ سی‌اف‌ام؛ طراحی تک‌زون یا چندزون؛ مدل افقی یا عمودی.

هواساز هایژنیک

هواساز هایژنیک

برای محیط‌های حساس مانند بیمارستان، تولید دارو و واکسن، صنایع غذایی و اتاق تمیز. ورق استنلس استیل، گوشه‌های گرد، فن کوپل مستقیم، و مستندات اعتبارسنجی آی‌کیو، دی‌کیو، او‌کیو و پی‌کیو. استانداردهای مرجع: ایزو ۱۴۶۴۴ و وی‌دی‌آی ۶۰۲۲.

فیلترها

انواع فیلتر فلت، کیسه‌ای، هپا و پنلی

• فیلتر فلت پلی‌استر کلاس جی۳ (و آلومینیومی قابل شستشو کلاس جی۲ بنا به درخواست)

• فیلتر کیسه‌ای کلاس ام۵ تا اف۹ — طول استاندارد ۳۸۰ میلی‌متر

• فیلتر هپا کلاس اچ۱۳ و اچ۱۴ مطابق ای‌ان ۱۸۲۲

• فیلتر پنلی چین‌دار به‌عنوان پیش‌فیلتر

لامینار باکس و جریان آرام

محیط استریل / اتاق عمل

سیستم جریان هوای آرام برای جلوگیری از آلودگی تجهیزات و محیط با ایجاد جریان یکنواخت هوای فیلترشده. انواع سقفی، عمودی، افقی و کابینتی. لامینار سقفی اتاق عمل با فیلتر هپا اچ۱۳/اچ۱۴ و سرعت جریان حدود ۰٫۲ تا ۰٫۳ متر بر ثانیه.

کاربردها: اتاق عمل، تولید دارو و واکسن، لیزر، اپتیک، میکروالکترونیک، بسته‌بندی غذایی و دارویی، مونتاژ.

فن‌کوئل، یونیت هیتر و سایر محصولات

فن‌کوئل

کویل سه‌ردیفه با هدر ثابت؛ فن ای‌بی‌اس خودبالانس؛ گواهی سطح صدا از آزمایشگاه‌های معتبر. داکت فن‌کوئل با کابینت گالوانیزه ۱ میلی‌متری، کویل ۴ ردیفه مسی، سینی درین اپوکسی، فیلتر آلومینیومی قابل شستشو و امکان کویل برقی.

یونیت هیتر

یونیت هیتر صنعتی

گرمایش فضاهای بزرگ با سقف بلند (سالن ورزشی، سوله، استخر). مدل‌های آبگرم، بخار و روغن داغ. ظرفیت تقریبی از ۴۲٬۰۰۰ تا ۴۵۰٬۰۰۰ بی‌تی‌یو بر ساعت.

جدول ۲. مشخصات تقریبی یونیت هیتر آبگرم

| ردیف | مدل | ظرفیت (بی‌تی‌یو) | هوادهی (مترمکعب/ساعت) | توان فن (وات) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | اچ‌دبلیو-۵۰ | ۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۱۰ |
| ۲ | اچ‌دبلیو-۸۰ | ۸۰۰۰۰ | ۲۷۰۰ | ۱۵۵ |
| ۳ | اچ‌دبلیو-۱۲۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۲۴۰ |
| ۴ | اچ‌دبلیو-۱۸۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۳۰۰ |
| ۵ | اچ‌دبلیو-۲۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۳۰۰ |
| ۶ | اچ‌دبلیو-۲۵۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۳۰۰ |

دیگر محصولات

• زنت دوفصلی — سرمایش تبخیری و گرمایش با کویل آب گرم؛ حدود ۱۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ سی‌اف‌ام

• فن سانتریفیوژ برای هواساز، اگزاست پارکینگ و محیط صنعتی

• پرده هوا — طول حدود ۹۰ سانتی‌متر تا ۲ متر

• بویلر فولادی — حدود ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت (برخی مدل‌ها بالاتر)

• هیتر تابشی سقفی و هیتر برقی فن‌دار صنعتی

• ایرواشر و کویل‌های صنعتی با پوشش گلد فین / بلو فین

اتاق تمیز

نمونه فضای اتاق تمیز

اتاق تمیز محیطی کنترل‌شده برای تولید یا تحقیقات علمی و صنعتی است که مقدار آلاینده‌های زیست‌محیطی (گردوغبار، میکروب معلق، بخار) در آن بسیار پایین‌تر از فضای بسته معمول نگه داشته می‌شود. طبقه‌بندی بر اساس استانداردهای ایزو ۱۴۶۴۴-۱، فدرال ۲۰۹ئی و بی‌اس ۵۲۹۵ انجام می‌شود.

جدول ۳. معادل‌های متداول ایزو ۱۴۶۴۴-۱

| ردیف | کلاس ایزو | معادل تقریبی فدرال ۲۰۹ئی | ذرات (≥۰٫۵ میکرون) در مترمکعب |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ایزو ۵ | کلاس ۱۰۰ | ۳۵۲۰ |
| ۲ | ایزو ۷ | کلاس ۱۰٬۰۰۰ | ۳۵۲۰۰۰ |
| ۳ | ایزو ۹ | هوای اتاق | ۳۵۲۰۰۰۰۰ |

کاربردها: داروسازی، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، هوافضا، سامانه‌های دفاعی، میکروالکترونیک، هسته‌ای و کشاورزی.

نمونه‌ای از پروژه‌های اجراشده

نصب برج‌های خنک‌کننده در پروژه‌های مختلف

برج‌های خنک‌کننده

• آتی‌ساز — برج ۸۰۰ تن (دو دستگاه)

• پرتوآبی شهرک صنعتی بهارستان — برج ۴۰۰ تن

• چاپخانه ارتش میدان سبلان — برج ۲۰۰ تن

• پارکینگ طبقاتی چیتگر

• شرکت نماد جاده مخصوص — برج ۲۵۰ تن

• فروشگاه شهروند؛ نانوی ری‌دی عباس‌آباد؛ مهندسی گاز ۱۰۰ تن؛ بیمارستان آپادانا ۸۰ تن

داروسازی و بیمارستان

رحمان دارو، کیمیدارو، داروسازی سها، دماوند دارو، دایا دارو

بیمارستان‌ها: کودکان تبریز، مریم البرز، امام خمینی استهبان، مدنی تبریز، حکیم فارابی، شهریار تبریز، شریعتی تهران

سازمانی، بانکی و داکت اسپلیت

• صنایع دفاعی وزارت دفاع — اجرای صفر تا صد داکت اسپلیت

• بانک تجارت (مطهری، ابن‌سینا، اداره مرکزی) — تجهیز کولرگازی

• اداره مرکزی بانک ملی شعبه غرب تهران — تجهیز، تعمیر و نگهداری تهویه

• دانشگاه امام صادق (ع) و پروژه‌های مسکونی در فشم، سوهانک، پاسداران، هروی، نواب و فتح

ساخت و تجهیز سوله

نمونه فضای انبار تجهیزشده

بیش از یک دهه تجربه در طراحی، محاسبه و تجهیز سوله صنعتی؛ بیش از ۵۰۰ پروژه موفق؛ فضاهای بزرگ بیش از ۶۰۰۰ مترمربع؛ تمرکز بر انبارهای دارویی، غذایی و پوشاک.

نمونه تجهیز سوله‌های دیادارو

همکاران نمونه: دایادارو / دانیادارو، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ایران‌زمین، بانک ملت، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صداوسیما.

تعمیر و نگهداری موتورخانه

سابقه حدود ۱۰ ساله در تجهیز، تعمیر، مراقبت و نگهداری سیستم‌های موتورخانه. از جمله: مرکز ملی مخابرات (سرمایش دیتاسنتر)، برج ارک، برج‌های مهستان بلوک ای۲/ای۳، پژوهشگاه علوم انسانی (چند ساختمان)، ساختمان رویال، برج چهارباغ و ساختمان آرش.

ارتباط با ما

Unit 301, Floor 3, Laleh Center Complex, Bani Hashem Ave, Pasdaran, Tehran

www.btamep.com  ·  btamep@gmail.com